2019 жылдың 3 тоқсаны бойынша  бос және қолжетімді қуаттылықтардың, сыйымдылықтың, орындардың, өткізу қабілетін желісінің реттеліп көрсетілетін коммуналдық қызметтер туралы ақпарат

Жылумен қамтамасыз ету көзі:

Ақсу қаласы - "Казхром" ТҰК" тиесілі АФЗ аудандық жылыту станциясы-2.

Ақсу кенті– АҚ «Евразиялық Энергетикалық Корпорациясы»

Жылумен жабдықтау жүйесі:

Ақсу қаласы – жабық, Ақсу кенті – ашық

Температуралық кестесі:

Ақсу қаласы - 105-70оС

Ақсу кенті    - 110-70оС

Екі құбырлы орындалған су жылу желілері.

Жылу желілерінің технологиялық қуаты – 696656 Гкал/жыл

Ақсу қаласы – 523010 Гкал/ жыл

Ақсу кенті – 173646 Гкал/ жыл

Шарт бойынша максималды сағаттық жүктемесі, Гкал/сағ:

Ақсу қаласы				175,10 Гкал/сағ, соның ішінде:

жылытуға – 104,53 Гкал/сағ

ыстық сумен қамтамасыз ету – 46,89 Гкал/сағ

жылу жоғалту – 27,68 Гкал/сағ

Ақсу кенті		9,0 Гкал/сағ, соның ішінде:

жылытуға – 5,74 Гкал/сағ

ыстық сумен қамтамасыз ету – 1,01 Гкал/сағ

жылу жоғалту – 2,27 Гкал/сағ

Желілік судың шығыны:

Ақсу қаласы       қысқы кезеңде – 4180 м3/сағ

жазғы кезеңде – 2800 м3/сағ

Ақсу кенті - 280 т/сағ артық емес

Желілік судың ағу нормасы:

Ақсу қаласы   жылыту кезеңінде – 85 т/сағ

жазғы кезеңде – 64,94 т/сағ

Ақсу кенті:       30 т/ сағ.   артық емес

Беретін құбырдағы қысым:

Ақсу қаласы         қысқы кезең - 8,5 кгк/см2 (тура), 2,5 кгк/см2 (кері)

жазғы кезең – 6,0 кгк/см2 (тура), 3,0 кгк/см2 (кері)

Ақсу кенті               8,0 кгк/см2

Жылу пункттерінің саны:

Ақсу қаласы: ОЖП-5дана, ЖП-7 дана

Ақсу кенті: ЖП (операт) – 1 дана

2019 жылдың 3 тоқсан бойынша инженерлік коммуникациялар туралы мәліметтер

Жылу желілерінің ұзындығы, барлығы – 90832 м, оның ішінде:

Ақсу қаласы  – 82939 м, оның ішінде:

- магистральдық – 12234 м,

- тарату – 70705 м

Ақсу кенті -7893 м, соның ішінде:

- магистральдық – 2369 м

- тарату – 5524 м